UNIVERSIDAD MARIANA · FACULTAD DE INGENIERÍA · INGENIERÍA DE SISTEMAS

Diccionario de datos del prototipo SismoNariño

Variables, esquemas de tabla y valores permitidos que utiliza el prototipo para la síntesis y visualización triaxial de pseudo-sismogramas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Desarrollo de un prototipo de software para la síntesis y visualización triaxial de pseudo-sismogramas del subsuelo en Nariño, Colombia |
| Documento | Diccionario de datos y estructura de la base de datos |
| Autoras | Valeria Sofía Guerrero Mejía · Luisa María Basante Córdoba |
| Asesoría | MSc. Sandro Favian Parra Pay · PhD. Oscar Cadena Ibarra |
| Gestor de base de datos | Supabase (PostgreSQL 15 con Row Level Security) |
| Alcance | 134 eventos de la red CM · 32 eventos del volcán Galeras · 7 estaciones · 13 variables de simulación |
| Año | 2026 |

# 1. Actividades que cumple este documento

La estructura de datos descrita en este documento da cumplimiento a tres actividades del proyecto, dos del primer objetivo específico y una del segundo.

| Objetivo | Actividad | Cómo se cumple |
| --- | --- | --- |
| Objetivo 1 | Actividad 4. Organización y estructuración de la base de datos en tablas para su posterior análisis y modelamiento (PREPROCESAMIENTO) | Se define el esquema tabular de dos niveles: la tabla de eventos con los parámetros geotectónicos normalizados y el registro instrumental vinculado por identificador único. Cada campo queda tipificado, con unidad, obligatoriedad y ejemplo (secciones 2, 3 y 6). |
| Objetivo 1 | Actividad 5. Organización de la base de datos en tablas estructuradas (TRANSFORMACIÓN) | Las tablas quedan estructuradas en Supabase siguiendo el principio de tidy data: una fila por evento, una columna por atributo, vocabulario controlado con restricciones CHECK, índices de consulta y políticas de acceso. El script completo está en la sección 10. |
| Objetivo 2 | Actividad 5. Integración de los datos geotécnicos y registros sísmicos históricos | La tabla de zonas geotécnicas aporta las propiedades elásticas del subsuelo (Vp, Vs, densidad) que alimentan directamente el motor de simulación, y la correspondencia entre el catálogo de eventos y las variables del simulador queda documentada en la sección 5. |

Tabla 1. Correspondencia entre la estructura de datos y las actividades del proyecto.

# 2. Arquitectura de datos en dos niveles

El sistema organiza la información en dos niveles complementarios, cada uno en el soporte que corresponde a su naturaleza y volumen.

| Nivel | Contenido | Soporte | Volumen |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1. Tabla de eventos | Fecha, hora en UTC, magnitud, profundidad focal, coordenadas y tipo de evento | Supabase, tabla seismic_events | Un registro por evento |
| Nivel 2. Registro de formas de onda | Series de tiempo triaxiales de las componentes Norte, Este y Vertical | Archivos JSON procesados desde MiniSEED | Aproximadamente 115 MB |
| Fuente primaria | Archivos MiniSEED originales del Servicio Geológico Colombiano | Repositorio de datos crudos | Preservada sin modificación |

Tabla 2. Niveles de la estructura de datos y su soporte de almacenamiento.

La separación responde a un criterio técnico: los metadatos son pocos campos que se consultan, filtran y ordenan constantemente, mientras que las formas de onda son arreglos de miles de valores numéricos por evento cuya consulta es siempre completa y nunca parcial. Ambos niveles se vinculan mediante el identificador único del evento, lo que garantiza la trazabilidad entre cada registro y su soporte instrumental.

# 3. Tabla de eventos sísmicos

La tabla seismic_events constituye el registro sismológico consolidado. Alimenta el explorador de registros históricos y precarga los parámetros del simulador.

| Columna | Tipo | Requerido | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | Clave | Identificador único generado automáticamente |
| event_date | date | Sí | Fecha del evento en tiempo universal coordinado. Ejemplo: 2024-08-23 |
| event_time | text | No | Hora UTC en formato HH:MM:SS. Se maneja como texto para admitir registros históricos de los que solo se conoce la fecha |
| magnitude | numeric(4,2) | Sí | Magnitud del evento tal como la reporta la agencia, sin conversión de escala |
| magnitude_type | text | No | Escala de la magnitud reportada: Mw, ML o mb. Preserva la trazabilidad al no convertir entre escalas |
| depth_km | numeric(6,2) | Sí | Profundidad focal en kilómetros |
| latitude | numeric(9,6) | Sí | Latitud del epicentro en grados decimales, sistema WGS84 |
| longitude | numeric(9,6) | Sí | Longitud del epicentro en grados decimales, sistema WGS84. Negativa al occidente |
| location_name | text | Sí | Lugar de referencia del evento. Ejemplo: Pasto, Nariño |
| event_type | text | Sí | Clasificación del evento. Admite únicamente los valores tectonic y volcanic |
| source | text | No | Agencia de origen del dato. Valor por defecto: SGC |
| event_id_source | text | No | Identificador público del evento en el catálogo de la agencia |
| waveform_id | text | No | Enlace con el Nivel 2. Corresponde al nombre del registro instrumental asociado |
| stations_available | text[] | No | Disponibilidad instrumental: estaciones que aportaron señal válida para el evento |
| notes | text | No | Observaciones metodológicas del registro |
| created_at | timestamptz | Auto | Marca temporal de inserción del registro |

Tabla 3. Estructura de la tabla seismic_events.

## 3.1 Convenciones de los campos

- Tipo de evento. El campo event_type admite exclusivamente los literales tectonic y volcanic, escritos en minúscula. Una restricción CHECK en la tabla garantiza la integridad del dato y toda la interfaz filtra y clasifica a partir de él.

- Coordenadas. Se registran en grados decimales bajo el sistema WGS84, con signo negativo para las longitudes occidentales. No se emplea la notación de grados, minutos y segundos.

- Magnitud. Se conserva el valor y el tipo reportados originalmente por la agencia, evitando conversiones entre escalas que introducirían sesgo y romperían la trazabilidad del dato.

- Disponibilidad instrumental. El arreglo stations_available documenta qué estaciones registraron cada evento. Cumple dos funciones: justifica el origen exacto de la señal utilizada y permite analizar la cobertura de la red instrumental del departamento.

# 4. Tabla de zonas geotécnicas

Esta tabla integra los parámetros geotécnicos del subsuelo con el motor de simulación. Cada zona define las propiedades elásticas que el simulador emplea cuando el epicentro se ubica dentro de su extensión geográfica, de modo que la simulación responde a las condiciones reales del medio en lugar de a valores genéricos.

| Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | Identificador único de la zona |
| zone_name | text | Nombre de la zona o unidad geológica |
| description | text | Caracterización litológica y geotectónica de la zona |
| vp_ms | numeric(7,1) | Velocidad de onda P en metros por segundo |
| vs_ms | numeric(7,1) | Velocidad de onda S en metros por segundo |
| vs30_ms | numeric(7,1) | Velocidad promedio de onda S en los primeros treinta metros |
| density_kgm3 | numeric(7,1) | Densidad del medio en kilogramos por metro cúbico |
| soil_class | text | Perfil de suelo según la norma NSR-10, título A: A, B, C, D, E o F |
| lat_min, lat_max | numeric(9,6) | Extensión latitudinal de la zona en grados decimales |
| lon_min, lon_max | numeric(9,6) | Extensión longitudinal de la zona en grados decimales |
| depth_top_km | numeric(6,2) | Profundidad superior del estrato caracterizado |
| depth_bottom_km | numeric(6,2) | Profundidad inferior del estrato caracterizado |
| source | text | Referencia bibliográfica o institucional del parámetro |
| notes | text | Observaciones sobre el método de obtención del dato |

Tabla 4. Estructura de la tabla geotechnical_zones.

Las tres primeras propiedades elásticas corresponden exactamente a las variables vp, vs y density que recibe el motor de diferencias finitas, descritas en la sección siguiente. Esa correspondencia directa es la que materializa la integración de los datos geotécnicos con la simulación.

# 5. Variables de la simulación

El motor de diferencias finitas recibe trece variables agrupadas en tres conjuntos: las propiedades elásticas del medio, los parámetros de la fuente sísmica y la configuración numérica de la malla.

## 5.1 Propiedades elásticas del subsuelo

| Variable | Unidad | Mínimo | Máximo | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vp | m/s | 1000 | 8000 | 3500 | Velocidad de propagación de la onda P o compresional |
| vs | m/s | 200 | 4500 | 2000 | Velocidad de propagación de la onda S o de corte |
| density | kg/m³ | 1500 | 3500 | 2600 | Densidad volumétrica del medio geológico |
| lambda | Pa | derivado | derivado | 1.10 × 10¹⁰ | Primer parámetro de Lamé |
| mu | Pa | derivado | derivado | 1.04 × 10¹⁰ | Módulo de corte o segundo parámetro de Lamé |

Tabla 5. Propiedades elásticas del medio.

Los parámetros de Lamé no se capturan directamente: el sistema los calcula en tiempo real a partir de las tres primeras variables mediante las expresiones

mu = densidad · Vs² lambda = densidad · Vp² - 2 · mu

## 5.2 Parámetros de la fuente sísmica

| Variable | Unidad | Mínimo | Máximo | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sourceType | — | — | — | tectonic | Mecanismo de la fuente |
| magnitude | Mw | 2.0 | 9.0 | 5.0 | Magnitud momento del evento |
| depth | km | 1 | 300 | 15 | Profundidad focal del hipocentro |
| epicenterLat | grados | dominio | dominio | 1.2136 | Latitud del epicentro |
| epicenterLon | grados | dominio | dominio | −77.2811 | Longitud del epicentro |

Tabla 6. Parámetros de la fuente sísmica.

El dominio regional que modela la plataforma comprende las latitudes de 0.3° a 2.7° norte y las longitudes de 79.6° a 76.6° oeste, con profundidades entre 0 y 200 kilómetros. Los eventos del catálogo deben ubicarse dentro de esa ventana para su representación en el módulo tridimensional.

El tipo de fuente determina el mecanismo físico de radiación y la frecuencia dominante de la ondícula:

| Tipo de fuente | Mecanismo de radiación | Frecuencia dominante |
| --- | --- | --- |
| tectonic | Doble par de fuerzas, con patrón de radiación de cuatro lóbulos característico de la fractura por cizalla | 3.5 Hz |
| volcanic | Fuente isótropa o explosiva, con radiación uniforme en todas las direcciones | 2.0 Hz |

Tabla 7. Mecanismo y frecuencia según el tipo de fuente.

La magnitud escala la amplitud de la fuente conforme a la relación 10^(Mw − 2) × 10⁴.

## 5.3 Configuración numérica

| Variable | Unidad | Mínimo | Máximo | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| duration | s | 10 | 120 | 60 | Duración total del registro simulado |
| dx | m | 10 | 500 | 100 | Resolución espacial de la malla de cálculo |
| dt | s | 0.005 | 0.1 | 0.02 | Incremento temporal entre pasos de integración |

Tabla 8. Configuración numérica del método de diferencias finitas.

El sistema verifica de forma automática la condición de estabilidad de Courant, Friedrichs y Lewy, y reduce el paso temporal cuando la configuración elegida la incumple:

dt <= dx / (Vp · raíz(2))

## 5.4 Configuración para eventos volcánicos

Al cargar un registro del volcán Galeras en el simulador, el sistema aplica la parametrización correspondiente a un medio volcánico somero:

| Variable | Valor aplicado |
| --- | --- |
| Propiedades elásticas | Vp de 3000 m/s, Vs de 1700 m/s y densidad de 2500 kg/m³ |
| Tipo de fuente | Volcánica, con mecanismo isótropo |
| Profundidad focal | 5 kilómetros |
| Epicentro | Latitud 1.2216, longitud −77.3742, correspondiente al cráter del Galeras |

Tabla 9. Parametrización para eventos volcánicos.

# 6. Correspondencia entre el catálogo y el simulador

Cuando el usuario carga un evento histórico en el simulador, el sistema transfiere los parámetros geotectónicos del registro a las variables de entrada del motor conforme a la siguiente correspondencia:

| Columna en la base de datos | Variable del simulador | Observación |
| --- | --- | --- |
| seismic_events.magnitude | magnitude | Transferencia directa |
| seismic_events.depth_km | depth | Transferencia directa |
| seismic_events.latitude | epicenterLat | Transferencia directa |
| seismic_events.longitude | epicenterLon | Transferencia directa |
| seismic_events.event_type | sourceType | Determina el mecanismo de radiación |
| geotechnical_zones.vp_ms | vp | Según la zona que contiene el epicentro |
| geotechnical_zones.vs_ms | vs | Según la zona que contiene el epicentro |
| geotechnical_zones.density_kgm3 | density | Según la zona que contiene el epicentro |

Tabla 10. Correspondencia entre los campos de la base de datos y las variables de simulación.

# 7. Registro de formas de onda

El segundo nivel de la estructura conserva las series de tiempo triaxiales procesadas a partir de los archivos MiniSEED. Los registros se agrupan en dos conjuntos según su origen.

## 7.1 Registros volcánicos del volcán Galeras

Conjunto de 32 eventos procedentes del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto, registrados principalmente en la estación CUFP.

| Atributo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | texto | Identificador del evento derivado de la nomenclatura del observatorio |
| event_date | texto | Fecha del evento |
| event_time | texto | Hora del evento |
| station | texto | Estación triaxial de la que proviene el registro |
| sampling_rate | número | Frecuencia de muestreo final en hercios |
| original_sampling_rate | número | Frecuencia de muestreo previa al diezmado |
| decimation_factor | entero | Factor de diezmado aplicado con filtro antialias |
| normalization_factor | número | Valor pico empleado en la normalización |
| duration | número | Duración del registro en segundos |
| num_samples | entero | Número de muestras por componente |
| components | lista | Componentes disponibles: Este, Norte y Vertical |
| volcanic_subtype | texto | Tipo de sismicidad volcánica según la clasificación del observatorio |
| source | texto | Origen institucional del registro |

Tabla 11. Atributos del registro instrumental de eventos volcánicos.

## 7.2 Registros tectónicos de la Red Sismológica Nacional

Conjunto de 134 eventos de la red CM, comprendidos entre enero de 2023 y junio de 2026, con magnitudes entre 2.5 y 6.3. De ellos, 112 corresponden a Colombia y 22 a la zona fronteriza con Ecuador. Cada evento agrupa los registros de hasta siete estaciones.

| Atributo de la estación | Descripción |
| --- | --- |
| station | Código de la estación según el estándar FDSN |
| location | Municipio donde se ubica la estación |
| instrument_type | Tipo de sensor: velocímetro de banda ancha, velocímetro de periodo corto o acelerómetro |
| physical_quantity | Magnitud física registrada: velocidad o aceleración |
| sampling_rate | Frecuencia de muestreo del registro en hercios |
| duration | Duración de la ventana registrada en segundos |
| num_samples | Número de muestras por componente |
| had_gaps | Indicador de vacíos en la traza original |
| latitude, longitude | Coordenadas de la estación en grados decimales |
| approx_location | Indicador de coordenada aproximada al municipio |

Tabla 12. Atributos por estación en los registros tectónicos.

## 7.3 Estructura de la serie de tiempo

Las series se almacenan con idéntica estructura en ambos conjuntos, con cuatro arreglos de la misma longitud:

"waveData": { "time": [0.00, 0.01, 0.02, ...], segundos desde el inicio "north": [-0.18191, -0.16653, ...], componente Norte "east": [...], componente Este "vertical": [...] componente Vertical }

El procesamiento aplica tres operaciones sobre cada traza, en este orden: eliminación de la media o desplazamiento de corriente continua, normalización al intervalo de menos uno a uno empleando un factor global común a las tres componentes para preservar la relación entre ejes, y diezmado con filtro antialias hasta un máximo de tres mil muestras por componente. El factor de normalización se conserva como metadato, de modo que la amplitud original siempre puede reconstruirse.

# 8. Catálogo de estaciones

La red instrumental empleada comprende siete estaciones. Las coordenadas provienen del Boletín Sismológico REDSW, volumen 5 número 1, publicado por el Observatorio Sismológico del Suroccidente de la Universidad del Valle en 2016, con datos de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

| Código | Municipio | Latitud | Longitud | Altitud | Coordenada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUM | Tumaco, Nariño | 1.840 | −78.730 | 50 m | Oficial |
| CRU | La Cruz, Nariño | 1.570 | −76.950 | 2761 m | Oficial |
| CUM | Cumbal, Nariño | 0.860 | −77.840 | 3420 m | Oficial |
| BBAC | Balboa, Cauca | 2.021 | −77.248 | 1723 m | Oficial |
| CPOP2 | Popayán, Cauca | 2.540 | −76.680 | 1869 m | Referida a POP2 |
| PAS2 | Pasto, Nariño | 1.2136 | −77.2811 | Por definir | Aproximada |
| TUM3C | Tumaco, Nariño | 1.8620 | −78.7100 | Por definir | Aproximada |

Tabla 13. Estaciones de la red sismológica en el dominio de estudio.

Las estaciones PAS2 y TUM3C se ubican por municipio y se marcan explícitamente como aproximadas en la interfaz. Sus coordenadas definitivas y las altitudes pendientes se incorporarán con el archivo StationXML oficial del Servicio Geológico Colombiano.

# 9. Vocabulario controlado

Los campos categóricos admiten un conjunto cerrado de valores. Su normalización garantiza la consistencia entre la base de datos y la aplicación.

## 9.1 Tipo de evento

| Valor | Significado |
| --- | --- |
| tectonic | Sismo de origen tectónico, asociado a la fractura de roca por esfuerzos en fallas o en la zona de subducción |
| volcanic | Sismo de origen volcánico, asociado a la dinámica interna del edificio volcánico |

Tabla 14. Valores admitidos para el tipo de evento.

## 9.2 Subtipo de sismicidad volcánica

| Valor | Nomenclatura | Denominación | Fenómeno asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | GLP | Largo período | Movimiento de fluidos en los conductos volcánicos |
| to | GTO | Tornillo | Resonancia de conductos, considerado precursor de erupciones |
| tr | GTR | Tremor | Vibración sostenida por tránsito continuo de fluidos |
| va | GVA | Volcano-tectónico | Fractura de roca dentro del edificio volcánico |

Tabla 15. Clasificación de la sismicidad volcánica del Galeras.

## 9.3 Tipo de instrumento

El tipo de sensor se deriva del prefijo del código de canal conforme al estándar FDSN. El último carácter del código indica la componente: E para el este, N para el norte y Z para la vertical.

| Prefijo | Instrumento | Magnitud física registrada |
| --- | --- | --- |
| HH | Velocímetro de banda ancha | Velocidad |
| EH | Velocímetro de periodo corto | Velocidad |
| BH | Velocímetro de banda ancha a baja tasa de muestreo | Velocidad |
| HN | Acelerómetro de movimiento fuerte | Aceleración |

Tabla 16. Correspondencia entre el código de canal y el tipo de instrumento.

# 10. Tablas complementarias

La base de datos incorpora además las tablas que soportan la gestión de usuarios y el componente educativo de la plataforma.

| Tabla | Función | Registros |
| --- | --- | --- |
| profiles | Caracterización de los usuarios: nombre, institución, ocupación, área de investigación, ciudad, país, propósito de uso, rol y estado de la cuenta | Variable |
| simulation_reports | Simulaciones guardadas por cada investigador, con sus parámetros, métricas y series submuestreadas | Variable |
| quiz_questions | Banco de preguntas del componente evaluativo | 15 |
| wave_facts | Datos de apoyo conceptual organizados por tipo de onda | 18 |
| timeline_events | Hitos de la línea de tiempo sísmica e histórica del departamento | 9 |

Tabla 17. Tablas complementarias de la base de datos.

El control de acceso distingue dos roles: investigador, que accede al simulador, al explorador de registros, al mapa tridimensional, a la carga de archivos MiniSEED propios y a sus reportes; y administrador, que además gestiona usuarios, eventos sísmicos, contenido educativo y reportes institucionales. Todas las tablas operan con seguridad a nivel de fila.

# 11. Script de creación de las tablas

Sentencias de definición correspondientes a las dos tablas centrales descritas en este documento.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS seismic_events ( id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), event_date date NOT NULL, event_time text DEFAULT '00:00:00', magnitude numeric(4,2) NOT NULL, magnitude_type text, depth_km numeric(6,2) NOT NULL, latitude numeric(9,6) NOT NULL, longitude numeric(9,6) NOT NULL, location_name text NOT NULL, event_type text NOT NULL DEFAULT 'tectonic' CHECK (event_type IN ('tectonic', 'volcanic')), source text DEFAULT 'SGC', event_id_source text, waveform_id text, stations_available text[], notes text DEFAULT '', created_at timestamptz DEFAULT now() ); CREATE INDEX idx_seismic_events_date ON seismic_events(event_date); CREATE INDEX idx_seismic_events_magnitude ON seismic_events(magnitude); CREATE INDEX idx_seismic_events_type ON seismic_events(event_type);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS geotechnical_zones ( id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), zone_name text NOT NULL, description text DEFAULT '', vp_ms numeric(7,1) NOT NULL, vs_ms numeric(7,1) NOT NULL, vs30_ms numeric(7,1), density_kgm3 numeric(7,1) NOT NULL, soil_class text CHECK (soil_class IN ('A','B','C','D','E','F')), lat_min numeric(9,6) NOT NULL, lat_max numeric(9,6) NOT NULL, lon_min numeric(9,6) NOT NULL, lon_max numeric(9,6) NOT NULL, depth_top_km numeric(6,2) DEFAULT 0, depth_bottom_km numeric(6,2), source text DEFAULT '', notes text DEFAULT '', created_at timestamptz DEFAULT now() ); CREATE INDEX idx_geotechnical_zones_bbox ON geotechnical_zones(lat_min, lat_max, lon_min, lon_max);

Ambas tablas operan con seguridad a nivel de fila habilitada, con lectura pública y escritura restringida al rol administrador.